1261						.PAGE

1262

1263					; IRQ HANDLER

1264					;

1265					; JUMP	THRU IMMEDIATE IRQ VECTOR WHICH ORDINARILY POINTS TO

1266					; SYSTEM IRQ:	DETERMINE & CLEAR CAUSE JUMP THRU SOFTWARE VECTOR.

1267

1268						*=INTORG

1269	E6D5	A9 40			IHINIT:	LDA	#$40 		;VBL ON BUF DLIST OFF***FOR NOW***

1270	E6D7	8D 0E	D4				STA	NMIEN 	;ENABLE DISPLAY LIST. VERTICAL BLANK

1271	E6DA	A9 38					LDA	#$38 		;LOOK AT DATA DIRECTION REGISTERS IN PIA

1272	E6DC	8D 02	D3				STA	PACTL

1273	E6DF	SD 03	D3				STA	PBCTL

1274	E6E2	A9 00					LDA	#0 		;MAKE ALL INPUTS

1275	E6E4	8D 00	D3				STA	PORTA

1276	E6E7	8D 01	D3				STA	PORTB

1277	E6EA	A9 3C					LDA	#$3C 		;BACK TO PORTS

1278	E6EC	SD 02	D3				STA	PACTL

1279	E6EF	8D 03	D3				STA	PBCTL

1280	E6F2	60 					RTS

1281	E6F3	6C 16	02		PIRA:		JMP	(VIMIRD)

1282	E6F6	80 			CMPTAB:	.BYTE	$80 		;BREAK KEY

1283	E6F7	40					.BYTE	$40 		;KEY STROKE

1284	E6F8	04					.BYTE	$04 		;TIMER 4

1285	E6F9	02					.BYTE	$02 		;TIMER 2

1286	E6FA	01					.BYTE	$01 		;TIMER 1

1287	E6FB	08					.BYTE	$08 		;SERIAL OUT COMPLETE

1288	E6FC	10					.BYTE	$10 		;SERIAL OUT READY

1289	E6FD	20					.BYTE	$20 		;SERIAL IN READY

1290	E6FE				;

1291					; THIS IS A TABLE OF OFFSETS INTO PAGE 2. THEY POINT TO

1292	E6FE	36			ADRTAB:	.BYTE	BRKKY-INTABS

1293	E6FF	08					.BYTE	VKEYBD-INTABS

1294	E700	14					.BYTE	VTIMR4-INTABS

1295	E701	12					.BYTE	VTIMR2-INTABS

1296	E702	10					.BYTE	VTIMR1-INTABS

1297	E703	0E					.BYTE	VSEROC-INTABS

1298	E704	0C					.BYTE	VSEROR-INTABS

1299	E705	0A					.BYTE	VSERIN-INTABS

1300	E706

1301	E706	48			SYIRQ:	PHA			; SAVE ACCUMULATOR

1302	E707	AD 0E	D2				LDA	IRQST 	; CHECK FOR SERIAL IN

1303	E70A	29 20					AND	#$20

1304	E70C	D0 0D					BNE	SYIR02

1305	E70E	A9 DF					LDA	#$DF 		; MASK ALL OTHERS

1306	E710	8D 0E	D2				STA	IRGEN

1307	E713	A5 10					LDA	POKMSK

1308	E715	8D 0E	D2				STA	IRQEN

1309	E718	6C 0A	02				JMP	(VSERIN)

1310	E71B	8A 			SYIR02:	TXA			; PUT X INTO ACC

1311	E71C	48					PHA			; SAVE X ONTO STACK

1312	E71D	A2 06					LDX	#$6 		; START WITH SIX OFFSET

1313	E71F	BD F6	E6		LOOPM:	LDA	CMPTAB,X 	; LOAD MASK

1314	E722	E0 05					CPX	#5 		; CHECK TO SEE IF COMPLETE IS SET

1315	E724	D0 04					BNE	LOOPM2

1316	E726	25 10					AND	POKMSK	; IS THIS INTERUPT ENABLED?

1317	E728	F0 05					BEQ	LL

1318	E72A	2C 0E	D2		LOOPM2:		BIT	IRQST		; IS IT THE INTERUPT?

1319	E72D	F0 06					BEQ	JMPP

1320	E72F	CA 			LL:		DEX			; NO DEC X AND TRY NEXT MASK

1321	E730	10 ED					BPL	LOOPM		; IF NOT NEG GOTO LOOPM

1322	E732	4C 62	E7				JMP	SYIRQ8	; DONE BUT NO INTERUPT

1323	E735	49 FF			JMPP:		EOR	#$FF		; COMPLEMENT MASK

1324	E737	8D 0E	D2				STA	IRQEN		; ENABLE ALL OTHERS

1325	E73A	A5 10					LDA	POKMSK	; GET POKE MASK

1326	E73C	8D 0E	D2				STA	IRQEN		; ENABLE THOSE IN POKE MASK

1327	E73F	BD FE	E6				LDA	ADRTAB,X

1328	E742	AA 					TAX

1329	E743	BD 00	02				LDA	INTABS,X	; GET ADDRESS LOW PART

1330	E746	8D 8C	02				STA	JVECK		; PUT IN VECTOR

1331	E749	BD 01	02				LDA	INTABS+I,X	; GET ADDRESS HIGH PART

1332	E74C	8D 8D	02				STA	JVECK+1	; PUT IN VECTOR HIGH PART

1333	E74F	68					PLA			; PULL X REGISTER FROM STACK

1334	E750	AA					TAX			; PUT IT INTO X

1335	E751	6C 8C	02				JMP	(JVECK)	; JUMP TO THE PROPER ROUTINE

1336	E754	A9 00			BRKKY2:	LDA	#0		; BREAK KEY ROUTINE

1337	E756	85 11					STA	BRKKEY	; SET BREAK KEY FLAG

1338	E758	8D FF	02				STA	SSFLAG	; START/STOP FLAG

1339	E75B	8D F0	02				STA	CRSINH	; CURSOR INHIBIT

1340	E75E	85 4D					STA	ATRACT	; TURN OFF ATRACT MODE

1341	E760	68 					PLA

1342	E761	40 					RTI			; EXIT FROM INT

1343	E762	68			SYIRQB:	PLA

1344	E763	AA					TAX

1345	E764	2C 02	D3				BIT	PACTL		; PROCEED ***I GUESS***

1346	E767	10 06					BPL	SYIRQ9

1347	E769	AD 00	D3				LDA	PORTA		; CLEAR INT STATUS BIT

1348	E76C	6C 02	02				JMP	(VPRCED)

1349	E76F	2C 03	D3		SYIRQ9:	BIT	PBCTL		; INTERRUPT ***I GUESS***

1350	E772	10 06					BPL	SYIRQA

1351	E774	AD 01	D3				LDA	PORTS		; CLEAR INT STATUS

1352	E777	6C 04	02				JMP	(VINTER)

1353	E77A	68 			SYIRQA:	PLA

1354	E77B	81 8C	02				STA	JVECK

1355	E77E	68					PLA

1356	E77F	48					PHA

1357	E780	29 10					AND	#$10		; B BIT OF P REGISTER

1358	E782	F0 07					BEQ	SYRT12

1359	E784	AD 8C	02				LDA	JVECK

1360	E787	48 					PHA

1361	E788	6C 06	02				JMP	(VBREAK)

1362	E78B	AD 8C	02		SYRT12:	LDA	JVECK

1363	E78E	48					PHA

1364	E78F	68			SYIRQB:	PLA

1365	E790	40			SYRTI:	RTI			; UNIDENTIFIED INTERRUPT, JUST RETURN.

1366					.PAGE

1367					;

1368					; NMI HANDLER

1369					;

1370					; DETERMINE CAUSE AND JUMP	; THRU VECTOR

1371

1372	E791	2C 0F	D4		PNMI: 	BIT 	NMIST

1373	E794	10 03					BPL 	PNMI1		; SEE IF DISPLAY LIST

1374	E796	6C 00	02				JMP  (VDSLST)

1375	E799	48			PNMI1: 	PHA

1376	E79A	AD 0F	D4				LDA	 NMIST

1377	E79D	29 20					AND 	#$20		; SEE IF RESET

1378	E79F	F0 03					BEQ 	*+5

1379	E7A1	4C 74	E4				JMP  	WARMSV	; GO THRU WARM START JUMP

1380	E7A4	8A					TXA			; SAVE REGISTERS

1381	E7A5	48					PHA

1382	E7A6	98					TYA

1383	E7A7	48					PHA

1384	E7A8	8D 0F	D4				STA 	NMIRES	; RESET INTERRUPT STATUS

1385	E7AB	6C 22	02				JMP (VVBLKI)	: JUMP THRU VECTOR

1386					;		.PAGE

1387					;

1388					; SYSTEM VBLANK ROUTINE

1389					;

1390					; INC FRAME COUNTER. PROCESS COUNTDOWN TIMERS. EXIT IF I WAS SET CLEAR

1391					; SET DLISTL, DLISTH. DMACTL FROM RAM CELLS. DO SOFTWARE REPEAT.

1392					;

1393	E7AE	E6 14			SYSVBL: 	INC	RTCLOK+2	;INC FRAME COUNTER

1394	E7B0	D0 08					BNE	SYSVB1

1395	E7B2	E6 4D					INC	ATRACT	;INCREMENT ATRACT (CAUSES ATRACT WHEN MINUS)

1396	E7B4	E6 13					INC	RTCLOK+1

1397	E7B6	D0 02					BNE	SYSVBI

1398	E7B8	E6 12					INC	RTCLOK

1399	E7BA	A9 FE			SYSVB1: 	LDA	#$FE		; {ATRACT} SET DARK MASK TO NORMAL

1400	E7BC	A2 00					LDX	#0		; SET COLRSH TO NORMAL

1401	E7BE	A4 4D					LDY	ATRACT	; TEST ATRACT FOR NEGATIVE

1402	E7C0	10 06					BPL	VBATRA	; WHILE POSITIVE DONT GO INTO ATRACT

1403	E7C2	85 4D					STA	ATRACT	; IN ATRACT, SO STAY BY STA $FE

1404	E7C4	A6 13					LDX	RTCLOK+1	; COLOR SHIFT FOLLOWS RTCLOK+1

1405	E7C6	A9 F6					LDA	#$F6		; SET DARK MASK TO DARK

1406	E7CB	85 4E			VBATRA: 	STA	DRKMSK

1407	E7CA	86 4F					STX	COLRSH

1408	E7CC	A2 00					LDX	#0		; POINT TO TIMER1

1409	E7CE	20 D0	E8				JSR	DCTIMR	; GO DECREMENT TIMER1

1410	E7DI	D0 03					BNE	SYSVB2	; BRANCH IF STILL COUNTING

1411	E7D3	20 CA	EB				JSR	JTIMRI	; GO JUMP TO ROUTINE

1412	E7D6	A5 42			SYSVB2: 	LDA	CRITIC

1413	E7D8	D0 08					BNE	XXIT		; GO IF CRITICAL SET

1414	E7DA	BA					TSX			; SEE IF I WAS SET

1415	E7DB	BD 04	01				LDA	$104,X	; GET STACKED P

1416	E7DE	29 04					AND	#$04		; I BIT

1417	E7E0	F0 03					BEQ	SYSVB3	; CBRANCH IF OK

1418	E7E2	4C 05	E9		XXIT: 	JMP	XITVBL	; I WAS SET EXIT

1419	E7E5	AD 0D	D4		SYSVB3:	LDA	PENV

1420	E7EB	8D 35	02				STA	LPENV

1421	E7EB	AD 0C	D4				LDA	PENH

1422	E7EE	8D 34	02				STA	LPENH

1423	E7F1	AD 31	02				LDA	SDLSTH

1424	E7F4	8D 03	D4				STA	DLISTH

1425	E7F7	AD 30	02				LDA	SDLSTL

1426	E7FA	8D 02	D4				STA	DLISTL

1427	E7FD	AD 2F	02				LDA	SDMCTL

1428	EB00	BD 00	D4				STA	DMACTL

1429	E803	AD 6F	02				LDA	GPRIOR	; GLOBAL PRIOR

1430	E806	8D 1B	D0				STA	PRIOR

1431	E809	A2 08					LDX	#$08		; TURN OFF KEYBOARD SPEAKER

1432	EB0B	8E 1F	D0				STX	CONSOL

1433	EB0E	58			SCOLLP: 	CLI			; DISABLE INTERUPTS

1434	EB0F	BD C0	02				LDA	PCOLR0,X	; LOAD COLOR REGISTERS FROM RAM

1435	E812	45 4F					EOR	COLRSH	; DO COLOR SHIFT .

1436	E814	25 4E					AND	DRKMSK	; AND DARK ATRACT

1437	E816	9D 12	D0				STA	COLPMO,X

1438	E819	CA					DEX

1439	E81A	10 F2					BPL	SCOLLP

1440	E81C	AD F4	02				LDA	CHBAS

1441	E81F	8D 09	D4				STA	CHBASE

1442	E822	AD F3	02				LDA	CHACT

1443	E825	8D 01	D4				STA	CHACTL

1444	E828	A2 02					LDX	#2		; POINT TO TIMER 2

1445	E82A	20 D0	ES				JSR	DCTIMR

1446	E82D	D0 03					BNE	SYSVB4	; IF DIDNT GO ZERO

1447	E82F	20 CD	ES				JSR	JTIMR2	; GO JUMP TO TIMER2 ROUTINE

1448	E832	A2 02			SYSVB4:	LDX	#2		; RESTORE X

1449	E834	E8 			SYSVBB:	INX

1450	E835	E8					INX

1451	E836	BD 18	02				LDA	CDTMVI,X

1452	E839	ID 19	02				ORA	CDTMVI+I,X

1453	E83C	F0 06					BEQ	SYSVBA

1454	E83E	20 D0	E8				JSR	DCTIMR	 ; DECREMENT AND SET FLAG IF NONZERO

1455	E841	9D 26	02				STA	CDTMF3-4,X

1456	E844	E0 08			SYSVBA:	CPX	#8		; SEE IF DONE ALL 3

1457	E846	D0 EC					BNE	SYSVBB	; LOOP

1458					; CHECK	DEBOUNCE COUNTER

1459	E848	AD 0F	D2				LDA	SKSTAT

1460	E84B	29 04					AND	#$04		; KEY DOWN BIT

1461	E84D	F0 08					BEQ	SYVB6A	; IF KEY DOWN

1462					; KEY UP SO	COUNT IT

1463	E84F	AD F1	02				LDA	KEYDEL	; KEY DELAY COUNTER

1464	E852	F0 03					BEQ	SYVB6A	; IF COUNTED DOWN ALREADY

1465	E854	CE F1	02				DEC	KEYDEL	; COUNT IT

1466					; CHECK	SOFTWARE REPEAT TIMER

1467	E857	AD 2B	02		SYVB6A:	LDA	SRTIMR

1468	E85A	F0 17					BEQ	SYSVB7	; DOESN'T COUNT

1469	E85C	AD 0F	D2				LDA	SKSTAT

1470	E85F	29 04					AND	#$04	    	; CHECK KEY DOWN BIT

1471	E861	D0 60					BNE	SYSVB6	; BRANCH IF NO LONGER DOWN

1472	E863	CE 2B	02				DEC	SRTIMR	; COUNT FRAME OF KEY DOWN

1473	E866	D0 0B					BNE	SYSVB7	; BRANCH IF NOT RUN OUT

1474					; TIMER RAN	OUT - RESET AND	SIMULATE KEYBOARD IRQ

1475	E868	A9 06					LDA	#SRTIM2	; TIMER VALUE

1476	E86A	8D 2B	02				STA	SRTIMR	; SET TIMER

1477	E86D	AD 09	D2				LDA	KBCODE	; GET THE KEY

1478	E870	8D FC	02				STA	CH		; PUT INTO CH

1479					; READ GAME	CONTROLLERS

1480	E873	A0 01			SYSVB7:	LDY	#1

1481	E875	A2 03					LDX	#3

1482	E877	B9 00	D3		STLOOP:	LDA	PORTA,Y

1483	E87A	4A					LSR	A

1484	E87B	4A					LSR	A

1485	E87C	4A					LSR	A

1486	E87D	4A					LSR	A

1487	E87E	9D 78	02				STA	STICK0,X	; STORE JOYSTICK

1488	E881	CA					DEX

1489	E882	B9 00	D3				LDA	PORTA.Y

1490	E885	29 0F					AND	#$F

1491	E887	9D 78	02				STA	STICK0,X	; STORE JOYSTICK

1492	E88A	CA					DEX

1493	E88B	88					DEY

1494	EBBC	10 E9					BPL	STLOOP

1495					;

1496	E88E	A2 03					LDX	#3

1497	E890	BD 10	D0		STRL:		LDA	TRIGO,X	; MOVE JOYSTICK TRIGGERS

1498	E893	9D 84	02				STA	STRIG0,X

1499	E896	BD 00	D2				LDA	POT0,X	; MOVE POT VALUES

1500	E899	9D 70	02				STA	PADDL0,X

1501	E89C	BD 04	D2				LDA	POT4,X

1502	E89F	9D 74	02				STA	PADDL4,X

1503	EBA2	CA 					DEX

1504	EBA3	10 EB					BPL	STRL

1505	EBA5	8D 0B	D2				STA	POTGO		; START POTS FOR NEXT TIME

1506					;

1507	EBAB	A2 06					LDX	#6

1508	E8AA	A0 03					LDY	#3

1509	E8AC	89 78	02		PTRLP:	LDA	STICKO,Y	; TRANSFER BITS FROM JOYSTICKS

1510	EBAF	4A					LSR	A		; TO PADDLE TRIGGERS

1511	EBB0	4A					LSR	A

1512	EBB1	4A					LSR	A

1513	EBB2	9D 7D	02				STA	PTRIG1,X

1514	E8B5	A9 00					LDA	#0

1515	ESB7	2A					ROL	A

1516	EBBS	9D 7C	02				STA	PTRIG0,X

1517	EBBB	CA 					DEX

1518	EBBC	CA					DEX

1519	EBBD	88					DEY

1520	EBBE	10 EC					BPL	PTRLP

1521					;

1522	EBC0	6C 24	02				JMP	(VVBLKD)	; GO TO DEFERRED VBLANK ROUTINE

1523	00E8					SV7H	=	SYSVB7/256

1524	0073					SV7L	=	(-256)*SV7H+SYSVB7

1525	EBC3	A9 00			SYSVB6:	LDA	#0

1526	EBC5	8D 2B	02				STA	SRTIMR	; ZERO TIMER

1527	ESCS	F0 A9					BEQ	SYSVB7	; UNCOND

1528	EBCA	6C 26	02		JTIMR1:	JMP	(CDTMA1)

1529	EBCD	6C 28	02		JTIMR2:	JMP	(CDTMA2)

1530					;

1531					; SUBROUTINE TO	DECREMENT A	COUNTDOWN TIMER

1532					: ENTRY	X=OFFSET FROM TIMER	1

1533					: EXIT	A,P=ZERO	IF WENT ZERO, FF OTHERWISE

1534					;

1535	ESD0	BC 18	02		DCTIMR:	LDY	CDTMVI,X	; LO BYTE

1536	EBD3	D0 08					BNE	DCTIM1	; NONZERO, GO DEC IT

1537	ESD5	BC 19	02				LDY	CDTMV1+1,X	; SEE IF BOTH ZERO

1538	ESD8	F0 10					BEQ	DCTXF		; YES, EXIT NONZERO

1539	EBDA	DE 19	02				DEC	CDTMVI+1,X	; DEC HI BYTE

1540	EBDD	DE 18	02		DCTIM1:	DEC	CDTMVI,X	; DEC LO BYTE

1541	EBE0	D0 08					BNE	DCTXF

1542	EBE2	BC 19	02				LDY	CDTMV1+1,X

1543	EBE5	D0 03					BNE	DCTXF

1544	EBE7	A9 00					LDA	#0		; WENT ZERO, RETURN ZERO

1545	EBE9	60					RTS

1546	E8EA	A9 FF			DCTXF:	LDA	#$FF		; RETURN NONZERO

1547	EBEC	60					RTS

1548					;		.PAGE

1549					;

1550					; SUBROUTINE TO SET VERTIC	AL BLANK VECTORS AND TIMERS

1551					; ENTRY X=HI, Y=LO BYTE TOSET

1552					;	A=1-5 TIMERS 1-5

1553					;	6 IMM VBLANK

1554					;	7 DEF VBLANK

1555					;

1556	EKED	0A			SETVBL:	ASL 	A		; MUL BY 2

1557	EBEE	8D 2D 02				STA 	INTEMP

1558	ESF1	8A 					TXA

1559	E8F2	A2 05					LDX 	#5

1560	ESF4	8D 0A D4				STA 	WSYNC		; WASTE 20 CPU CYCLES

1561	EBF7	CA			SETLOP:	DEX			; TO ALOWD VBLANK TO HAPPEN

1562	EBF8	D0 FD					BNE 	SETLOP	; IF THIS IS LINE "7C"

1563	EBFA	AE 2D 02				LDX 	INTEMP

1564	EBFD	9D 17 02				STA 	CDTMV1-1,X

1565	E900	98					TYA

1566	E901	9D 16 02				STA 	CDTMV1-2,X

1567	E904	60					RTS

1568					;

1569					; EXIT FROM VERTICAL BLANK

1570					;

1571	E905	68			XITVBL:	PLA			; UNSTACK Y

1572	E906	A8					TAY

1573	E907	68					PLA			; UNSTACK X

1574	E908	AA					TAX

1575	E909	68					PLA			; UNSTACK A

1576	E90A	40					RTI			; AND GO BACK FROM WHENCE.

1577	00E6				PIRQH		= 	PIRG/256

1578	00F3				PIRQL		= 	(-256)*PIRQH+PIRQ

1579	00E7				PNMIH		= 	PNMI/256

1580	0091				PNMIL		= 	(-256)*PNMIH+PNMI

1581					; SPARE	BYTE OR MODULE TOO	LONG FLAG

1582	E90B				CRNTP2	=*

1583							*=$14

1584	0014	39			INTSPR:	.BYTE SIOORG-CRNTP2 ;^GINTHV IS T00 LONG

1585					;